| Zestawienie różnic między normami: PN-ISO 18283:2008 „Węgiel kamienny i koks – Ręczne pobieranie próbek” a PN-ISO 18283:2025-07 „Coal and coke - Manual sampling” |  |
| --- | --- |
| PN-ISO 18283:2008 „Węgiel kamienny i koks – Ręczne pobieranie próbek | PN-ISO 18283:2025-07 „Coal and coke - Manual sampling |
| - | Normative references Usunięto powołanie na normę ISO 3310-1 oraz ISO 13909-07 |
| Terminy i definicje Usunięto punkt 3.8 paliwo oraz punkt 3.11 wybiórcze pobieranie próbek | Term and definitions Dodano podpunkt 3.5 cut Zamieniono kolejność pozostałych terminów |
| - | Pkt 4.1.1 Sampling Dołożono tekst: „Mechanical sampling of coal and coke in accordance with ISO 13909-02, ISO 13909-03 and ISO 13909-5 is the preferred method. |
| Pkt. 4.1.2 Schemat pobierania próbek Podpunkt e rozbito na dwa podpunkty: e i f | Pkt 4.1.2 Sampling scheme Dołożono podpunkt f, który jest akapitem z podpunktu e |
| - | W całej normie zrezygnowano z wybiórczego pobierania próbek, co tylko polepsza jakość pobranych próbek. |
| - | Z powodu usunięcia z terminów i definicji pojęcia paliwo, w całej normie używa się pojęcia: „coal and coke” |
| - | Pkt 4.2.3 Devision of lots Dołożono zdanie: „However, when the loading or dischargerate is less then 1000 t/h, it is recomended thet sub-lot sizes be limited to 5000 t to avoid moisture bias due to long periods of sample collection” |
| - | Zamieniono miejscami pkt 424 i 4.2.5 |
| - | Pkt 4.3.1 General Dołożono tekst: „subject to a maximum of 1 % absolute for ash above 10 % mass fraction” |
| - | Pkt 4.3.2 Precision and total variance Doprecyzowano zapis, dodając: „(minimum 10)” oraz zamieniono symbol „N” na „m” we wzorze 3, bez zmiany znaczenia symbolu |
| - | Usunięto tablicę 1, 2 – przykłady obliczeń |
| - | Dodano tabelę 1 – minimum mass of coal samples for gerneral analysis and determination of total moisture content, która podaje przykładowe wyliczone masy próbki ze wzoru 12 (który jest identyczny jak w normie PN-ISO 18283:2008 |
| - | W tablicy 2 zmieniono minimalną masę próbki koksu przy najwyższym wymiarze ziaren 4 mm z 2 kg na 1 kg |
| - | Pkt 4.6 Size analysis Powołano się na normę ISO 1953 w celu określenia minimalnej masy próbki dla oznaczenia klas ziarnowych |
| - | We wzorze 17, na odstępy masy, znak „=” zmieniono na „≤” |
| Pkt 5.6.3 Przenośnik taśmowy w ruchu Nie zaleca się pobierania próbek z przenośnika będącego w ruchu | Pkt 5.6.4 Przenośnik taśmowy w ruchu W szczególnych przypadkach dopuszczono podjęcie ryzyka pobieranie próbek z przenośnika taśmowego będącego w ruchu |
| - | Pkt 6.1 General Usunięto punkt c o szerokości otworu wejściowego urządzenia do pobierania próbek |
| - | Pkt 6.1 Examples Brak wymogu grubości płyt z których jest wykonana szufla i łopata |
| Pkt 6.2.4 Sondy Podano trzy przykłady sond | Pkt 6.2.4 Probes Podano jeden przykład sondy |
| - | Usunięto pkt 6.2.5 wgłębniki |
| - | Pogrupowano wszystkie metody pomniejszania próbki na mechaniczne (pkt 8.3.2) i ręczne (8.3.3) oraz usunięto przykładowe schematy pomniejszania próbek |
| - | Schemat (Figure 12) został uproszczony |
| - | Na schemacie (Figure 14) dodano część schematu odnoszącą się do przygotowania próbki tylko do badań |
| - | Dołożono pkt 8.8.2.3 Wet samples opisujący procedurę przygotowania próbki w przypadku bardzo mokrej próbki np. koksu |
| Pkt 8.8.2.3 Rozdrabnianie i pomniejszanie próbki do badań do oznaczania wilgoci | Pkt 8.8.2.4 Reduction of total moisture test sample Rozdział rozbito na rozdział 8.8.2.5, 8.8.2.6 i 8.8.2.7 |
| Pkt 8.8.3.1 Postanowienia ogólne | Pkt 8.8.3.1 General Skrócono opis punktu powołując się na schemat (Fugure 14) |
| - | Dodano rozdział 10 opisujący opracowania raportu z pobierania próbek orazich przygotowania |
| Załącznik A Przykład | Załącznik A Example Do przykładowych obliczeń w tablicy A.1 wykorzystano inne dane |

Uwaga:

Różnice w normie PN-ISO 18283:2008 (w stosunku do normy PN-ISO 18283:2025-07) nie wnoszą zmian merytorycznych w pobieraniu próbek, a jedynie polepszają możliwość uzyskania bardziej reprezentatywnej próbki do badań.